| contrast sensitivity function Gamma curve measurement SOP Version: Preliminary Quanta Computer Ltd. BU7 Optical Team Date: Apr. 13, 2024 |  |
| --- | --- |
| Changes of each versions Date; Rev.; Changes; Approved. 2023/04/13; 1; The first version.. |

內容 1. 儀器設備 4 2. 目的與原理 5 3. 檢測流程 8 4. 程式說明 9 5. 檢測圖片與結果 11

儀器設備 Type; Model Name; Qty. PC; 需要有影像輸出功能; 1. Camera; BFS-U3-120S4C 12MP; 1. Lens; TAMRON 219HB; 1. Device; Q35; 1. (設備僅供參考，可視實際待測物與FOV調整內容) 目的與原理 就我們所知的物理世界，只要光線加強一倍，亮度也會加強一倍，這個就是線性，從以前陰極射像管(大屁股螢幕)的時代，顯示圖像的電壓增加一倍，亮度並不會增加一倍，也就是說並不是線性的。 把這個2.2的Gamma平衡到物理世界的亮度，就是Gamma校正(Gamma Correction)，那麼要怎麼校正了? 其實下圖就可以很直觀的理解，給出一個次方為1/2.2的Gamma空間，與螢幕的2.2次方的Gamma空間相互處理就可以得出線性的空間了 藉由相機拍攝不同灰階pattern的亮度，反覆量測形成一條面板輸出訊號-顯示亮度的曲線。 特別注意的是我們的相機用於檢測亮度時，必須依據pattern的亮度將曝光時間控制在合適的時間內，下圖是不同亮度pattern下，曝光時間跟相機測得灰階的量測圖: 可以看出基本上曝光時間跟量測到的灰階值呈線性關係，利用這張圖選取各種不同pattern亮度下，最適當的曝光值(希望灰階值介於80~180之間)。由於光機gamma的關係，所以灰階值是倍數關係的pattern在相機上觀測到的亮度並不是倍數關係。 值得注意的是在某些相機我們會發現有亮度被decrease的現象，拿上圖的曝光時間-灰階關係圖來做線性回歸，可以發現灰階值在曝光時間為零的時候重合在graylevel=-9的位置，猜測camera應該有為了降低noise減少一些檢測到的灰階，這個數值在計算的時候要補償回來。 原本的亮度公式: 響應亮度=255*相機檢測到的灰階值灰階255時的曝光時間*個別曝光區段的比例係數*pattern打255時相機測試到的亮度 修改後公式為: 響應亮度=255*(相機檢測到的灰階值+補償灰階值)灰階255時的曝光時間*個別曝光區段的比例係數*pattern打255時相機測試到的亮度 補償前curve: 補償後curve:

檢測流程 - 將設備(待測設備、相機)連接至電腦，從電腦投影十字格線到螢幕，並調整治具，使相機的紅色格線跟螢幕中心的白色格線對齊，並確認有檢測到四個正方形框框。 Notes:需要將Jig Cam的Gamma值設為1 2.螢幕會跳出曝光時間-灰階值關係圖，找出四個亮度下最適合的曝光時間，調整相機參數並將曝光值的比例填入程式中的ratio變數。(exposure time最好設定成畫面更新率的整數倍，exp:90hz的螢幕曝光時間應設為11111微秒的倍數) 3. 程式會不停顯示不同亮度的畫面到device上，請確認都有拍到正確的照片(會儲存在data資料夾)，靜置等相機拍完不同亮度的照片。程式會吐出gamma曲線並將計算結果會輸出到result.csv檔案中 程式說明 Main.py:主程式，內涵檢測流程 Flir_camera.py:控制Flir相機的py檔 Pattern.py:產出各亮度灰階圖與對位十字線的py檔 GlobalVar.py:對devices進行顯示畫面、請裡儲存空間與關閉應用程式的操作 Code: https://github.com/NS47000/Gamma_Curve_Measurement

檢測圖片與結果 光機:Q35