| Color uniformity SOP Version: Preliminary Quanta Computer Ltd. BU7 Optical Team Date: DEC. 29, 2021 |  |
| --- | --- |
| Changes of each versions Date; Rev.; Changes; Approved. 2021/12/29; 1; The first version.. |

內容 1. 儀器設備 4 2. 目的與原理 5 3. 檢測流程 8 4. 程式說明 9 5. 檢測圖片與結果 11

儀器設備 Type; Model Name; Qty. PC; 需要有影像輸出功能; 1. Camera; BFS-U3-120S4C 12MP; 1. Lens; TAMRON 219HB; 1. Device; QBR6 Huynew OE43; 1. (設備僅供參考，可視實際待測物與FOV調整內容) 目的與原理 人眼中六到七百萬的錐狀體可以分為三個感應類別，分別對應紅色、綠色與藍色。由於人眼的吸收特性，所有的顏色都可以看作是這三種原色所組成。在VR與AR設備中，在螢幕中這些原色的均勻度會決定使用者的使用體驗，故我們需要開發一套檢測色彩均勻度的測項，來確認螢幕中各個區域之色彩均勻度。 上圖是市面上常用來表示彩色的CIE色度圖，它將彩色的組成顯示成x(紅)和y(綠)的函數。 若用X、Y、Z分別代表相機檢測到三原色的刺激值。x與y的函數可寫成 x=XX+Y+Z y=YX+Y+Z 由於相機取像拍攝到的R、G、B通道灰階值跟X、Y、Z的刺激值擁有線性的關係，所以我們可以參考CIE座標的方法也自行定義一個色彩空間座標，並用這個方法來量化不同顏色之均勻度: Bratio=BR+G+B Gratio=GR+G+B Rratio=RR+G+B Blue Color Difference=i=18Biratio-Bcratio28 Green Color Difference=i=18Giratio-Gcratio28 Red Color Difference=i=18Riratio-Rcratio28 Biratio、Bcratio、Giratio、Gcratio、Riratio、Rcratio分別代表影像周圍跟中心區域的藍色、綠色和紅色比例。 在本測項中將檢測的區域分為九個部份，如下圖所示: 將外圍八個區域的色彩座標與中心點之色彩座標的空間距離取平均，我們可以得到一個定義綜合色彩均勻度的標準。公式如下所示: Color Difference=i=18Riratio-Rcratio2+Giratio-Gcratio2+Biratio-Bcratio28

檢測流程 1.將設備(待測設備、相機)連接至電腦，從電腦投影十字格線到螢幕，並調整治具，使相機的紅色格線跟螢幕中心的白色格線對齊。 2.投影純白圖片到螢幕確認螢幕畫面皆在相機FOV範圍內。 3. 載入圖片並執行程式，計算結果會輸出到result.txt檔案中 程式說明 二值化並尋找畫面中的輪廓 將面積最大的輪廓設為ROI 取得中心跟周圍八個區域的RGB通道灰階數值，並存入nine_points_X變數裡。 將所取得的各通道灰階值轉成彩色座標的位置，並用上述公式去計算不同顏色之色差與綜合色差。 輸出結果到TXT。

檢測圖片與結果 光機:QBR6 Huynew OE43 Color uniformity結果: 0.01369 B color uniformity結果: 0.00460 G color uniformity結果: 0.00974 R color uniformity結果: 0.00733 光機: Microsoft HoloLens 1 Color uniformity結果: 0.15945 B color uniformity結果: 0.06293 G color uniformity結果: 0.07576 R color uniformity結果: 0.11985 光機:A89 Color uniformity結果: 0.01057 B color uniformity結果: 0.00485 G color uniformity結果: 0.00375 R color uniformity結果: 0.00814 光機:pancake Color uniformity結果: 0.01112 B color uniformity結果: 0.00706 G color uniformity結果: 0.00590 R color uniformity結果: 0.00468 光機: Magic Leap One Color uniformity結果: 0.12050 B color uniformity結果: 0.06783 G color uniformity結果: 0.02754 R color uniformity結果: 0.09466